Plan de Ensayos y Calibración – Dron (Motores/Hélices/ESC)

# Objetivo

Calibrar por motor las relaciones necesarias para una simulación realista y para operación segura con límite de 10 A por motor. A partir de ensayos en banco, se obtendrán modelos:

- Señales PWM en uS a partir de ω (e inversa con Newton-Raphson para cada motor)

- Corriente I(ω) para consumo.

- Mediciones para estimar el arrastre sobre el eje Z, validando la constate Kq. Tzw2

- Empuje T(ω2) para validar la constante KT general.

Con estos modelos se calculará consumo total (Ah/Wh) vía integración por Simpson 1/3 dentro de la simulación. Se obtendrá un ajuste seguro para los motores con una corriente máxima de 10 A para cada motor debido a limitaciones de hardware, tanto en la simulación como en el modelo real.

Permitirá ajustar las constantes de la matriz mixer e integrarlos a la simulación.

# Equipo de medición y banco

- ESP32 (generación de PWM en μS y registro de datos)

- Balanza (empuje estático)

- Tacómetro / sensor de RPM (o Hall/óptico)

- Pinza amperométrica (corriente)

- Medición de tensión de fuente/batería

- Soporte rígido y seguro para fijar motor/hélice sobre balanza

# Ensayo 0 — Chequeos previos

1) Fijar un buen banco de pruebas con todo el equipo instalado, y una forma fácil de medir y registrar datos en la computadora.

2) Verificar sentido de giro y flujo de aire hacia abajo.

3) Asegurar hélice y montaje. Subir PWM en pasos cortos para identificar un rango seguro inicial (p. ej. 1100–1700 μs).

4) Rotular cada motor y driver teniendo en cuenta la posición donde va a ser asignado después.

Figura 1. Numeración de los motores

# Ensayo 1 — TOMA DE DATOS

Qué medir: Para varios PWM (ej. 1100, 1200, …, 2000 μs), registrar RPM estabilizada y corriente I, Voltaje de la batería, temperatura del driver. Repetir 3 veces la medición y promediar, por motor.

Objetivo: Proporcionar datos para las calibraciones.

## Protocolo

• Secuencia de PWM en escalones desde 1000uS hasta 2000uS con un paso de 50uS

• En cada punto (tras estabilizar): registrar PWM, RPM, I, V, empuje T (balanza).

• Repetir al menos 3 barridos y promediar.

## Plantilla de datos

# Calibración 1 – Fuerzas

Con los datos tomados de fuerza y velocidad angular realizar el ajuste lineal con offset y sin offset en el programa de MATLAB Ensayo_empuje_KT.m

• Modelo lineal sin offset

Fi=kti*ω2

Insertar graficas como valores de datos en la siguiente tabla

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Kt1 |  |
| Kt2 |  |
| Kt3 |  |
| Kt4 |  |

• Modelo lineal con offset

Fi=kti*ω2+Fo

Insertar graficas como valores de datos en la siguiente tabla

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Kt1 |  |
| Kt2 |  |
| Kt3 |  |
| Kt4 |  |
| Fo1 |  |
| Fo2 |  |
| Fo3 |  |
| Fo4 |  |

# Calibración 2 – Consumo de corriente

Con los datos tomados de corriente y velocidad angular realizar el ajuste cuadrático para consumo de corriente del dron en el programa de MATLAB Ensayo_corrriente_consumo.m

• Modelo cuadrático

Ii=ai+bi*ω+ci*ω2

Insertar graficas como valores de datos en la siguiente tabla

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| A1 |  |
| B1 |  |
| C1 |  |
| A2 |  |
| B2 |  |
| C2 |  |
| A3 |  |
| B3 |  |
| C3 |  |
| A4 |  |
| B4 |  |
| C4 |  |

# Calibración 3 – Par de arrastre YAW, KQ

Con los datos tomados de corriente y velocidad angular vamos a realizar una regresión lineal para encontrar el Par de arrastre en Yaw. Subir los datos de corriente y velocidad angular al programa de MATLAB Ensayo_par_de_Arrastre_Kq.m

• Modelo lineal con offset

I=KqKe*ω2+Io

• Modelo lineal sin offset forzado a 0

I=KqKe*ω2

•Modelo para encontrar el torque

T=Ke*I

Con Offset 				T=Kq*ω2+Ke*Io

Sin offset 				T=Kq*ω2

Ke=60Kv*2*π=601400*2*π

Insertar graficas como valores de datos con offset en la siguiente tabla:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Kq1 |  |
| Kq2 |  |
| Kq3 |  |
| Kq4 |  |
| Io1 |  |
| Io2 |  |
| Io3 |  |
| Io4 |  |

Insertar graficas como valores de datos sin offset en la siguiente tabla:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Kq1 |  |
| Kq2 |  |
| Kq3 |  |
| Kq4 |  |

# Calibración 4 – PWM (w)

Con los datos tomados de PWM y velocidad angular vamos a realizar una regresión lineal para encontrar la función cuadrática que vincule a ambos. Subir los datos de corriente y velocidad angular al programa de MATLAB Ensayo_PWM_of_w.m

• Modelo cuadrático

uS=ai+bi*ω+ci*ω2

Insertar graficas como valores de datos en la siguiente tabla

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| A1 |  |
| B1 |  |
| C1 |  |
| A2 |  |
| B2 |  |
| C2 |  |
| A3 |  |
| B3 |  |
| C3 |  |
| A4 |  |
| B4 |  |
| C4 |  |

# Conclusión

Escribir una breve conclusión sobre que le pareció la calibración